《御东珺璟项目用地 场地环境初步调查报告》公示（简本）

### 1 场地概况

御东珺璟项目用地位于三河市燕郊镇南纵一路以东，南横三路以南，水厂南路以西，紫罗兰路以北，占地面积53680m2（约合80.52亩）。该地块历史上为农田，自2015年地块北侧燕郊现代服务产业园区开发起，本项目地块不再进行耕种，仅地块西侧部分范围仍在进行树木种植，除此之外未进行过其他生产活动。目前本项目地块处于闲置状态。

### 2 场地土壤初步检测工作

2018年11月三河市生态环境保护局委托河北华清环境科技集团股份有限公司对按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600

-2018）相关要求本地块进行基本项目45项的土壤检测，并根据GB36600-2018中第一类用地（居住用地）标准进行评价。河北华清环境科技集团股份有限公司在本地块内布设9个土壤采样点位，采集18组（个）土壤样品及2组（个）土壤平行样品。根据检测报告统计分析结果，该场地内土壤样品中检出的污染因子为：砷、镉、铜、铅、汞、镍、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽，其他因子均未检出，各因子的最大检出浓度均未超过本次场地评价所选用的筛选值，本场地内土壤未受到场地活动的明显影响，因此本场地无需启动风险评估。

### 3 补充调查现场采样与检测

我单位于2019年3月13-16日对该场地进行了现场钻探取样工作，采用随机布点方法的方式，共布设采样点位5个，共采集10组（个）土壤样品，另有1组土壤平行样品。共布设4口地下水监测井，其中3口为新建水井，共采集4组地下水样品。

本项目调查采样全部由河北华清环境科技集团股份有限公司的采样技术人员根据制定的采样方案进行。

本项目采集的所有土壤样品全部委托经计量认证合格的河北华清环境科技集团股份有限公司进行检测分析，并提供了全部检测样品的检测报告。

### 4 补充调查土壤检测结果分析

根据土壤检测结果分析，本场地土壤样品中检测项目六六六、滴滴涕均未检出，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600

- -2018）第一类建设用地（居住用地）标准。标明本场地内土壤未受到场地活动的明显影响，因此本场地土壤环境无需启动风险评估。

### 5 补充调查地下水检测结果分析

根据本项目检测的4口地下水井水质检测结果，本次共检测出26项指标。其中1#井中总硬度（以CaCO3计）、锰、铁、总大肠菌群检测结果超出《地下水质量标准》III类标准。2#中锰、铁、总大肠菌群检测结果超出《地下水质量标准》III类标准。3#井中总硬度（以CaCO3计）、锰、铁、氨氮、总大肠菌群检测结果超出《地下水质量标准》III类标准。4#井中铁、锰检测结果超出《地下水质量标准》III类标准。4口地下水监测井中总铬均满足《US EPA Egional Screening Level [RSL)]Summary Table》中地下水饮用水标准，其他有检出指标均满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

- 本项目地块所在区域地下水的用途主要农田灌溉，居民生活用水供给方式为集中供水、不直接使用浅层地下水。地下水中总硬度（以CaCO3计）、锰、铁、氨氮、总大肠菌群检测结果虽然超出《地下水质量标准》III类标准。但不会与人体直接接触，地下水中污染物缺少暴露途径，不会对未来居住人群造成危害。

### 6 场地调查结论

- 根据场地内土壤及地下水检测结果，本场地无需启动风险评估，根据《场地环境调查技术导则（发布稿）》（环保部HJ25.1-2014），场地调查工作到该阶段（技术路线第二阶段）结束。

该场地拟规划为居住用地，根据监测结果分析，本场地达到居住用地标准，因此本场地可作为居住用地，可用来建设住宅及相应服务设施。

7 建议

根据本项目场地内浅层地下水水质检测结果，部分指标超过《地下水质量标准》III类标准，因此不能作为直接作为生活饮用水水源，本场地内浅层地下水应禁止开采使用。

同时，在后续开发过程中，场地内如果涉及浅层地下水降水施工，需保证抽出地下水达标排放。